МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №2

по дисциплине «Организация систем и ЭВМ»

Тема: «Изучение режимов адресации основной памяти»

Студент гр. 3388                                                                        Лексин М.В.

Преподаватель	Фирсов М.А.

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

Изучить режимы адресации основной памяти в ассемблере Intel 8086.

Задание.

1. Получить у преподавателя вариант выбора значений исходных данных (массивов) vec1, vec2 и matr из файла lr2+.dat и занести свои данные вместо значений, указанных в приведённой для образца программе.

2. Протранслировать программу с созданием файла диагностических сообщений и объяснить обнаруженные ошибки (error) и предупреждения (warning). Листинг привести в приложении к отчёту. Закомментировать операторы с ошибками в тексте программы, а операторы с предупреждениями оставить без изменения. Объяснения ошибок и предупреждений должны быть приведены в отчёте по лабораторной работе.

3. Снова протранслировать программу и скомпоновать загрузочный модуль. Учесть, что программа учебная и может выполняться только под отладчиком. В автоматическом режиме она выполняться не должна.

4. Выполнить программу в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды. Разобраться в используемых режимах адресации и получаемых результатах. Результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в отчёте по лабораторной работе в табличном виде, аналогичном указанному в лаб.работе №1.

Вариант 12:

і vec1  DB  6,7,8,9,13,12,11,10

12    і vec2  DB  20,40,-20,-40,-30,-50,30,50

і matr  DB  5,6,-4,-3,7,8,-2,-1,1,2,3,4,-8,-7,-6,-5

Основные теоретические положения.

Процессоры Intel X86 обычно работают с данными, называемыми операндами. Эти операнды могут быть расположены в нескольких местах:

- В регистрах процессора общего назначения

- Непосредственно в самой инструкции

- В ячейках памяти, адрес которых указан прямо или косвенно

- В портах ввода-вывода

Для определения местоположения операнда используется восемь различных методов адресации:

- Адресация через регистры

Операнды могут находиться в любом регистре общего назначения или сегментном регистре. В ассемблерном коде просто указывается имя нужного регистра.

- Непосредственная адресация

Некоторые команды позволяют указать один из операндов прямо в инструкции. Это применимо к командам пересылки и большинству арифметических операций (кроме деления).

- Прямая адресация памяти

Если известен точный адрес операнда в памяти, его можно использовать напрямую. В реальных программах часто применяются директивы определения данных, позволяющие обращаться к статическим переменным по имени, а не по адресу.

- Косвенная адресация

Адрес операнда может храниться в регистре. По умолчанию используется сегментный регистр DS, кроме случаев с регистрами ESP, EBP или BP, когда применяется SS.

5-6. Базовая и индексная адресация

Эти методы полезны при работе со структурами данных или при доступе к параметрам в стеке из подпрограммы. Также они применяются для работы с одномерными массивами.

7. Индексная адресация с масштабированием

Этот метод похож на предыдущий, но позволяет работать с массивами слов, двойных или учетверенных слов, умножая индекс на соответствующий коэффициент (1, 2, 4 или 8).

8. Комбинированная адресация

Это наиболее полный метод, включающий все предыдущие как частные случаи. Он позволяет использовать базу, индекс и масштабирование одновременно.

Важно отметить, что выбор сегментного регистра по умолчанию зависит от используемых регистров: если применяются EBP или ESP, используется SS, в остальных случаях - DS.

Выполнение работы

- Был получен вариант выбора значений исходных данных у преподавателя. Полученные данные были занесены вместо значений, указанных в приведенной для образца программе lr2_comp.asm.

Рисунок 1

- Программа балы протранслирована с созданием файла диагностических сообщений. При транслировании программы нашлось 5 ошибок и 2 предупреждения.

Рисунок 2

Операторы с ошибками в тексте программы были закомментированы, а операторы с предупреждениями остались без изменений.

Рисунок 3

Объяснение ошибок и предупреждений:

- Строка 54: error A2052: Improper operand type. Эта команда переводит информацию из сегмента памяти в другой, что невозможно в языке Assembler. В данном случае необходимо перевести информацию из памяти в регистр, а затем уже в необходимый сегмент информацию перевести из регистра.

- Строка 61: warning A4031: Operand types must match. Объем регистра cx составляет 2 байта, в то время, как вес элемента в массиве составляет 1 байт, в данном случае надо вместо регистра cx использовать, например, cl.

- Строка 65: warning A4031: Operand types must match. Та же проблема, что и в строке 61. matr - байтовый массив, cx - 16-битный регистр.

- Строка 66: error A2055: Illegal register value. Здесь используется базово-индексная адресация. При данном типе адресации надо сначала изменить значение регистра, затем уже переводить информацию.

- Строка 86: error A2046: Multiple base registers. В базированной адресации необходимо указывать базовый регистр, затем произволить смещение с помощью индексного. Так как здесь оба базовые, надо сначала сложить значения регистров, затем уже передавать информацию указателю из одного регистра.

- Строка 87: error A2047: Multiple index registers. Эта ошибка похода на ошибку выше. В таком случае необходимо сначала в регистр di занести общую сумму, затем уже производить смещение.

- Строка 94: error A2006: Phase error between passes. Эта строка не должна быть закомментирована. Она необходима для правильного завершения процедуры Main. После того, как строка была раскомментирована, программа была протранслирована без ошибок.

- Программа снова была протранслирована и скомпонован загрузочный модуль.

- Программа была выполнена в пошаговом режиме под управлением отладчика с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения каждой команды.

Таблица 1 - Протокол пошагового исполнения lr2_comp

| Адрес команды | Символический код команды | 16 - ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До выполнения | После выполнения |
| 0000 | PUSH DS | 1E | Stack(+0) = 0000 (IP) = 0000 (SP) = 0018 | Stack(+0) = 119C (IP) = 0001 (SP) = 0016 |
| 0001 | SUB AX, AX | 2BC0 | (IP) = 0001 (AX) = 0000 | (IP) = 0003 (AX) = 0000 |
| 0003 | PUSH AX | 50 | (IP) = 0003 (SP) = 0016 Stack(+0) = 119C Stack(+2) = 0000 | (IP) = 0004 (SP) = 0014 Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C |
| 0004 | MOV AX,11AE | B8AE11 | (AX) = 0000 (IP) = 0004 | (AX) = 11AE (IP) = 0007 |
| 0007 | MOV DS,AX | 8ED8 | (DS) = 119C (IP) = 0007 | (DS) = 11AE (IP) = 0009 |
| 0009 | MOV AX,01F4 | B8F401 | (IP) = 0009 (AX) =11AE | (IP) = 000C (AX) = 01F4 |
| 000C | MOV CX, AX | 8BC8 | (IP) = 000C (CX)=0000 | (IP) = 000E (CX)=01F4 |
| 000E | MOV BL, 24 | B324 | (BX)=0000 (IP) = 000E | (BX)=0024 (IP) = 0010 |
| 0010 | MOV BH, CE | B7CE | (IP) = 0010 (BX)=0024 | (IP) = 0012 (BX)=CE24 |
| 0012 | MOV [0002], FFCE | C7060200CEFF | (IP) = 0012 DS:0000=00 00 00 00 | (IP) = 0018 DS:0000=00 00 CE FF |
| 0018 | MOV BX,0006 | BB0600 | (IP) = 0018 (BX) = CE24 | (IP) = 001B (BX) = 0006 |
| 001B | MOV [0000], AX | A30000 | (IP) = 001B DS:0000=00 00 CE FF | (IP) = 001E DS:0000=F4 01 CE FF |
| 001E | MOV AL, [BX] | 8A07 | (IP) = 001E (AX) = 01F4 | (IP) = 0020 (AX) = 0106 |
| 0020 | MOV AL, [BX+03] | 8A4703 | (IP) = 0020 (AX)=0106 | (IP) = 0023 (AX)=0109 |
| 0023 | MOV CX, [BX+03] | 8B4F03 | (IP) = 0023 (CX)=01F4 | (IP) = 0026 (CX)=0D09 |
| 0026 | MOV DI, 0002 | BF0200 | (IP) = 0026 (DI) = 0000 | (IP) = 0029 (DI) = 0002 |
| 0029 | MOV AL, [DI+000E] | 8A850E00 | (AX) = 0109 (IP) = 0029 | (AX) =01EC (IP) = 002D |
| 002D | MOV BX,0003 | 8B8D0E00 | (BX) = 0006 (IP) = 002D | (BX)=0003 (IP) = 0030 |
| 0030 | MOV AL,[BX+DI+0016] | 8A811600 | (AX) = 01EC (IP) = 0030 | (AX)=0108 (IP)=0034 |
| 0034 | MOV AX,11A4 | B8AE11 | (AX) =0108 (IP) = 0034 | (AX)=11AE (IP)=0037 |
| 0037 | MOV ES,AX | 8EC0 | (ES) = 119C (IP) = 0037 | (ES)=11AE (IP)=0039 |
| 0039 | MOV AX,ES:[BX] | 268B07 | (AX) = 11AE (IP) = 0039 | (AX)=00FF (IP)=003C |
| 003C | MOV AX,0000 | B80000 | (AX) = 00FF (IP) = 003C | (AX)=0000 (IP)=003F |
| 003F | MOV ES,AX | 8EC0 | (ES) = 11AE (IP) = 003F | (ES)=0000 (IP)=0041 |
| 0041 | PUSH DS | 1E | Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C (IP) = 0041 (SP) = 0014 | Stack(+0) =11AE Stack(+2)=0000 Stack(+4) = 119C (IP) = 0042 (SP) = 0012 |
| 0042 | POP ES | 07 | Stack(+0)=11AE Stack(+2)=0000 Stack(+4) =119C (IP) = 0042 (SP) = 0012 (ES) = 0000 | Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C Stack(+4) = 0000 (IP) = 0043 (SP) = 0014 (ES) = 11AE |
| 0043 | MOV CX,ES:[BX-01] | 268B4FFF | (CX) = 0D09 (IP) = 0043 | (CX)=FFCE (IP)=0047 |
| 0047 | XCHG AX, CX | 91 | (AX) = 0000 (CX) = FFCE (IP)=0047 | (CX) = 0000 (AX) = FFCE (IP)=0048 |
| 0048 | MOV DI,0002 | BF0200 | (DI) = 0002 (IP)=0048 | (DI) = 0002 (IP)=004B |
| 004B | MOV ES:[BX+DI], AX | 268901 | (ES) = 11AE (IP)=004B ES:0000=F4 01 CE FF 00 00 06 07 | (ES) = 11AE (IP)=004E ES:0000=F4 01 CE FF 00 CE FF 07 |
| 004E | MOV BP, SP | 8BEC | (BP) = 0000 (IP)=004E | (BP) = 0014 (IP)=0050 |
| 0050 | PUSH [0000] | FF360000 | Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C Stack(+4) = 0000 (IP)=0050 | Stack(+0) = 01F4 Stack(+2) = 0000 Stack(+4) = 119C (IP)=0054 |
| 0054 | PUSH [0002] | FF360200 | Stack(+0) = 01F4 Stack(+2) = 0000 Stack(+4) = 119C (IP) = 0054 | Stack(+0) = FFCE Stack(+2) = 01F4 Stack(+4) = 0000 Stack(+6) = 119C (IP) = 0058 |
| 0058 | MOV BP, SP | 8BEC | (BP) = 0014 (IP)=0058 | (BP) = 0010 (IP) = 005A |
| 005A | MOV DX, [BP+02] | 8B5602 | (DX) = 0000 (IP) = 005A | (DX) = 01F4 (IP) = 005D |
| 005D | RET Far | CB | Stack(+0) = FFCE | Stack(+2) = 0000 |

Вывод.

В ходе выполнения лабораторной работы были изучены режимы адресации основной памяти в ассемблере Intel 8086.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

1. lr2_comp.ASM

; Учебная программа  лабораторной работы №2 по дисциплине "Организация ЭВМ и С";

;

EOL  EQU  '$'

ind  EQU   2

n1   EQU  500

n2   EQU  -50

; Стек  программы

AStack    SEGMENT  STACK

DW 12 DUP(?)

AStack    ENDS

; Данные программы

DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

mem1      DW    0

mem2      DW    0

mem3      DW    0

vec1      DB    6,7,8,9,13,12,11,10

vec2      DB    20,40,-20,-40,-30,-50,30,50

matr      DB    5,6,-4,-3,7,8,-2,-1,1,2,3,4,-8,-7,-6,-5

DATA      ENDS

; Код программы

CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

Main      PROC  FAR

push  DS

sub   AX,AX

push  AX

mov   AX,DATA

mov   DS,AX

;  ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

;  Регистровая адресация

mov  ax,n1

mov  cx,ax

mov  bl,EOL

mov  bh,n2

;  Прямая   адресация

mov  mem2,n2

mov  bx,OFFSET vec1

mov  mem1,ax

;  Косвенная адресация

mov  al,[bx]

; mov  mem3,[bx]

;  Базированная адресация

mov  al,[bx]+3

mov  cx,3[bx]

;  Индексированная адресация

mov  di,ind

mov  al,vec2[di]

; mov  cx,vec2[di]

;  Адресация с базированием и индексированием

mov  bx,3

mov  al,matr[bx][di]

; mov  cx,matr[bx][di]

; mov  ax,matr[bx*4][di]

;  ПРОВЕРКА АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ

;  Переопределение сегмента

;  ------ вариант 1

mov  ax, SEG vec2

mov  es, ax

mov  ax, es:[bx]

mov  ax, 0

;  ------ вариант 2

mov  es, ax

push ds

pop  es

mov  cx, es:[bx-1]

xchg cx,ax

;  ------ вариант 3

mov  di,ind

mov  es:[bx+di],ax

;  ------ вариант 4

mov  bp,sp

; mov  ax,matr[bp+bx]

; mov  ax,matr[bp+di+si]

;  Использование сегмента стека

push  mem1

push  mem2

mov   bp,sp

mov   dx,[bp]+2

ret

Main      ENDP

CODE      ENDS

END Main

2. lr2_comp.lst

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/27/24 01:34:02

Page     1-1

; Учебная программа  лабораторной работы №2 по дисциплине "Организация ЭВМ и С";

;

= 0024		EOL  EQU  '$'

= 0002		ind  EQU   2

= 01F4		n1   EQU  500

=-0032		n2   EQU  -50

; Стек  программы

0000	AStack    SEGMENT  STACK

0000  000C[	DW 12 DUP(?)

????

]

0018	AStack    ENDS

; Данные программы

0000	DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

0000  0000		mem1      DW    0

0002  0000		mem2      DW    0

0004  0000		mem3      DW    0

0006  06 07 08 09 0D 0C	vec1      DB    6,7,8,9,13,12,11,10

0B 0A

000E  14 28 EC D8 E2 CE	vec2      DB    20,40,-20,-40,-30,-50,30,50

1E 32

0016  05 06 FC FD 07 08	matr      DB    5,6,-4,-3,7,8,-2,-1,1,2,3,4,-8,

-7,-6,-5

FE FF 01 02 03 04

F8 F9 FA FB

0026	DATA    ENDS

; Код программы

0000	CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Головная процедура

0000  Main  PROC  FAR

0000  1E    push  DS

0001  2B C0	 sub   AX,AX

0003  50	 push  AX

0004  B8 ---- R	 mov   AX,DATA

0007  8E D8	 mov   DS,AX

;  ПРОВЕРКА РЕЖИМОВ АДРЕСАЦИИ НА УРОВНЕ СМЕЩЕНИЙ

;  Регистровая адресация

0009  B8 01F4		mov  ax,n1

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/27/24 01:34:02

Page     1-2

000C  8B C8	mov  cx,ax

000E  B3 24	mov  bl,EOL

0010  B7 CE	mov  bh,n2

;  Прямая   адресация

0012  C7 06 0002 R FFCE	      mov  mem2,n2

0018  BB 0006 R		          mov  bx,OFFSET vec1

001B  A3 0000 R		          mov  mem1,ax

;  Косвенная адресация

001E  8A 07			          mov  al,[bx]

mov  mem3,[bx]

lr2_comp_2.ASM(54): error A2052: Improper operand type

;  Базированная адресация

0020  8A 47 03			          mov  al,[bx]+3

0023  8B 4F 03			          mov  cx,3[bx]

;  Индексированная адресация

0026  BF 0002			          mov  di,ind

0029  8A 85 000E R		          mov  al,vec2[di]

002D  8B 8D 000E R		          mov  cx,vec2[di]

lr2_comp_2.ASM(61): warning A4031: Operand types must match

;  Адресация с базированием и индексированием

0031  BB 0003			          mov  bx,3

0034  8A 81 0016 R		          mov  al,matr[bx][di]

0038  8B 89 0016 R		          mov  cx,matr[bx][di]

lr2_comp_2.ASM(65): warning A4031: Operand types must match

003C  8B 85 0022 R		          mov  ax,matr[bx*4][di]

lr2_comp_2.ASM(66): error A2055: Illegal register value

;  ПРОВЕРКА АДРЕСАЦИИ С УЧЕТОМ СЕГМЕНТОВ

;  Переопределение сегмента

;  ------ вариант 1

0040  B8 ---- R		          mov  ax, SEG vec2

0043  8E C0			          mov  es, ax

0045  26: 8B 07		          mov  ax, es:[bx]

0048  B8 0000				  mov  ax, 0

;  ------ вариант 2

004B  8E C0			          mov  es, ax

004D  1E			          push ds

004E  07			          pop  es

004F  26: 8B 4F FF		          mov  cx, es:[bx-1]

0053  91			          xchg cx,ax

;  ------ вариант 3

0054  BF 0002			          mov  di,ind

0057  26: 89 01		          mov  es:[bx+di],ax

;  ------ вариант 4

005A  8B EC			          mov  bp,sp

005C  3E: 8B 86 0016 R		          mov  ax,matr[bp+bx]

lr2_comp_2.ASM(86): error A2046: Multiple base registers

0061  3E: 8B 83 0016 R		          mov  ax,matr[bp+di+si]

lr2_comp_2.ASM(87): error A2047: Multiple index registers

;  Использование сегмента стека

0066  FF 36 0000 R		          push  mem1

006A  FF 36 0002 R		          push  mem2

006E  8B EC			          mov   bp,sp

0070  8B 56 02			          mov   dx,[bp]+2

0073  CB			          ret

0074				Main      ENDP

lr2_comp_2.ASM(94): error A2006: Phase error between passes

0074				CODE      ENDS

END Main

Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/27/24 01:34:02

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e         	Length	 Align	Combine Class

ASTACK . . . . . . . . . . . . .  	0018	PARA	STACK

CODE . . . . . . . . . . . . . .  	0074	PARA	NONE

DATA . . . . . . . . . . . . . .  	0026	PARA	NONE

Symbols:

N a m e         	Type	 Value	 Attr

EOL  . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0024

IND  . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0002

MAIN . . . . . . . . . . . . . .  	F PROC	0000	CODE	Length = 0074

MATR . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0016	DATA

MEM1 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0000	DATA

MEM2 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0002	DATA

MEM3 . . . . . . . . . . . . . .  	L WORD	0004	DATA

N1 . . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	01F4

N2 . . . . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	-0032

VEC1 . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0006	DATA

VEC2 . . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	000E	DATA

@CPU . . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  0101h

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  	TEXT  lr2_comp_2

@VERSION . . . . . . . . . . . .  	TEXT  510

96 Source  Lines

96 Total   Lines

19 Symbols

47786 + 459474 Bytes symbol space free

2 Warning Errors

5 Severe  Errors