МИНОБРНАУКИ РОССИИ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)

Кафедра МО ЭВМ

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Организация систем и ЭВМ»

Тема «Освоение трансляции, выполнения и отладки программ на языке Ассемблера процессора Intel X86»

Студент гр. 3388                                                                     Сабалиров М.З.

Преподаватель	Фирсов М.А.

Санкт-Петербург 2024

Цель работы.

Ознакомиться с тем, как происходит трансляция, отладка и выполнение программ на языке Ассемблера.

Задание.

Часть 1.

- 0. Подготовить среду для запуска исполняемых файлов DOS. Загрузить файл hello1.asm в каталог \MASM.

- Просмотреть программу в режиме редактирования, разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строку-приветствие преобразовать в соответствии со своими личными данными.

- Протранслировать программу с помощью строки

- masm имя_файла.asm

c созданием объектного файла имя_файла.obj и файла диагностических сообщений (файла листинга) имя_файла.lst. Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором и представлены в файле листинга. Повторить трансляцию программы до получения объектного файла (модуля).

- Скомпоновать загрузочный модуль (имя_файла.exe) с помощью строки

- link имя_файла.obj

c созданием загрузочного модуля (имя_файла.exe) и файла карты памяти (имя_файла.map). По карте памяти оценить размещение и длину сегментов программы.

- Выполнить программу в автоматическом режиме путём набора строки

- имя_файла.exe

и убедиться в её работоспособности (результат выполнения просмотреть в режиме отображения экрана пользователя, получаемого набором клавиш ctrl^O);

- Выполнить программу hello1 в пошаговом режиме под управлением отладчика:

- afd имя_файла.exe

с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команды. Записать содержимое всех регистров процессора, включая сегментные, перед выполнением 1-ой команды. Дальнейшие результаты прогона программы под управлением отладчика должны быть представлены в виде, показанном на примере одной команды в табл.1.

Табл.1

| Адрес команд ы | Символическ ий код команды | 16-ричный код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до вып. команды | после вып. команды |
| 0003 | mov ds,ax | 8E D8 | (ax)= 2D87 (ds)= 2D75 (ip)= 0003 | (ax)= 2D87 *(ds)= 2D87 *(ip)= 0005 |

Часть 2.

- Просмотреть программу hello2.asm в режиме редактирования, разобраться в структуре и реализации каждого сегмента программы. Обратить внимание на использование полного описания сегментов и на использование процедуры для вывода строки. Непонятные фрагменты прояснить у преподавателя. Строки-приветствия преобразовать в соответствии со своими пожеланиями и личными данными.

- Протранслировать программу hello2.asm с помощью транслятора masm c созданием объектного файла и файла диагностических сообщений (файла листинга). Объяснить и исправить синтаксические ошибки, если они будут обнаружены транслятором. Повторить трансляцию программы до получения объектного модуля.

- Скомпоновать загрузочный модуль hello2.exe с помощью компоновщика Link.

- Выполнить программу в автоматическом режиме и убедиться в её работоспособности.

- Выполнить программу hello2 в пошаговом режиме под управлением отладчика afd с фиксацией содержимого используемых регистров и ячеек памяти до и после выполнения команд. Аналогично пункту 6 части 1.

Основные теоретические положения.

Все внутренние регистры процессора Intel 8086 являются 16-битными. Всего процессор содержит 12 программно-доступных регистров, а также регистр флагов (FLAGS) и указатель команд (IP).

Регистры общего назначения (РОН) AX, BX, CX и DX используются для хранения данных и выполнения различных арифметических и логических операций. Кроме того, каждый из этих регистров поделён на 2 части по 8-бит, с которыми можно работать как с 8-битными регистрами (AH, AL, BH, BL, CH, CL, DH, DL). Младшие части регистров имеют в названии букву L (от слова Low), а старшие H (от слова High). Некоторые команды неявно используют определённый регистр, например, CX может выполнять роль счетчика цикла.

Индексные регистры предназначены для хранения индексов при работе с массивами. SI (Source Index) содержит индекс источника, а DI (Destination Index) — индекс приёмника, хотя их можно использовать и как регистры общего назначения.

Регистры-указатели BP и SP используются для работы со стеком. BP (Base Pointer) позволяет работать с переменными в стеке. Его также можно использовать в других целях. SP (Stack Pointer) указывает на вершину стека. Он используется командами, которые работают со стеком.

Сегментные регистры CS (Code Segment), DS (Data Segment), SS (Stack Segment) и ES (Enhanced Segment) предназначены для обеспечения сегментной адресации. Код находится в сегменте кода, данные — в сегменте данных, стек — в сегменте стека и есть еще дополнительный сегмент данных. Реальный физический адрес получется путём сдвига содержимого сегментного регистра на 4 бита влево и прибавления к нему смещения (относительного адреса внутри сегмента). Подробнее о сегментной адресации рассказывается в части 31.

COM-программа всегда находится в одном сегменте, который является одновременно сегментом кода, данных и стека. При запуске COM-программы сегментные регистры будут содержать одинаковые значения.

Указатель команд IP (Instruction Pointer) содержит адрес команды (в сегменте кода). Напрямую изменять его содержимое нельзя, но процессор делает это сам. При выполнении обычных команд значение IP увеличивается на размер выполненной команды. Существуют также команды передачи управления, которые изменяют значение IP для осуществления переходов внутри программы.

Выполнение работы Часть 1.

- 0.  В консоли DosBox при помощи команды mount директория MASM  	была смонтирована как диск С, и текущим диском был выбран C, 	также был подключен русский язык 	с помощью команды keyb ru 	866. (см. рис. 1). Так же этот процесс     	был автоматизирован, с 	помощью добавления этих команд в файл 	dosbox-0.74-3.conf в 	раздел autoexec

5

Рисунок 1

- Программа HELLO1.ASM была просмотрена в режиме редактирования с помощью текстового редактора geany, была изучена её структура и реализация каждого её сегмента. Строка- приветствие была изменена в соответствии с личными данными выполнявшего работу. (см. рис. 2)

Рисунок 2

- Программа была протранслирована с помощью команды masm HELLO1.ASM c созданием объектного файла HELLO1.OBJ и файла диагностических сообщений (файла листинга) HELLO1.LST. (см. рис. 3). Ошибок транслятором не обнаружено.

Рисунок 3

- Был скомпонован загрузочный модуль (HELLO1.EXE) с помощью команды link HELLO1.OBJ с созданием загрузочного модуля (HELLO1.EXE) и файла карты памяти (HELLO1.MAP). (см. рис. 4.1). Оценим размещение и длину сегментов:

  - Сегмент CODE начинается в 00000H (H — 16 СС)  и имеет длину 20H, соответственно заканчивается в 0001FH (из арифметики 16 СС) , что мы и видим на рисунке

  - Сегмент DATA начинается сразу после CODE в 00020H и имеет длину 2FH, соответственно заканчивается в 0004EH

  - Сегмент STACK начинается в 00050H (4 бита „зазор“) с DATA и имеет длину 100H, соответственно заканчивается 0014FH

Рисунок 4.1

Рисунок 4.2

- Программа была запущена в автоматическом режиме командой HELLO1.EXE (см. рис. 5)

Рисунок 5

- Программа была выполнена в пошаговом режиме с использованием отладчика afd (afd HELLO1.EXE). Значения регистров до выполнения программы см. на рисунке 6. Фиксация используемых регистров на каждом шаге приведена в табл. 1.

Рисунок 6

Таблица 1 – Протокол пошагового исполнения HELLO1.EXE

| Адрес команды | Символический код команды | 1 6 - р и ч н ы й код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До выполнения | После выполнения |
| 0010 | MOV AX,11AE | B8AE11 | (AX) =0000 (IP) = 0010 | (AX) = 11AE (IP) = 0013 |
| 0013 | MOV DS,AX | 8ED8 | (DS) = 119C (IP) = 0013 | (DS) = 11AE (IP) = 0015 |
| 0015 | MOV DX,0000 | BA0000 | (DX) = 0000 (IP) = 0015 | (DX) = 0000 (IP) = 0018 |
| 0018 | MOV AH,09 | B409 | (AX) = 11AE (IP) = 0018 | (AX) = 09AE (IP) = 001A |
| 001А | INT 21 | CD21 | (IP) = 001A | (IP) = 001C |
| 001C | MOV AH,4C | B44C | (AX) = 09AE (IP) = 001C | (AX) = 4CAE (IP) = 001E |
| 001E | INT 21 | CD21 | (AX) = 4CAE (DS) = 11AE (IP) = 001E (CX) = 004F | (AX) = 0000 (DS) = 119C (IP) = 0010 (CX) = 0000 |

Часть 2.

- Программа HELLO2.ASM была просмотрена в режиме редактирования с помощью текстового редактора geany, была изучена её структура и реализация каждого её сегмента. Строка-приветствие была изменена в соответствии с личными данными выполнявшего работу. (см. рис.7)

Рисунок 7

- Программа была протранслирована с помощью команды masm hello2 c созданием объектного файла HELLO2.OBJ и файла диагностических сообщений (файла листинга) HELLO2.LST. (см. рис. 8.1). При трансляция есть ошибка line to long (2 строка)

Рисунок 8.1

Для устранения ошибки, комментарий на 2-й строке был сокращен до 	      	приемлимой длины (dosbox был перезапущен для обновления кода   		программы). Теперь программа протранслировалась без ошибок (рисунок 8.2).

- Был скомпонован загрузочный модуль (HELLO2.EXE) с помощью команды link HELLO2.OBJ с созданием загрузочного модуля (HELLO2.EXE) и файла карты памяти (HELLO2.MAP). (см. рис.9)

Рисунок 9

- Программа была запущена в автоматическом режиме	командой

HELLO2.EXE (см. рис. 10)

Рисунок 10

- Программа была выполнена в пошаговом режиме с использованием отладчика afd. Значения регистров до выполнения программы см. на рисунке 11. Фиксация используемых регистров на каждом шаге приведена в табл. 2.

Рисунок 11

Таблица 2 - Протокол пошагового исполнения hello2

| Адрес команды | Символический код команды | 1 6 - р и ч н ы й код команды | Содержимое регистров и ячеек памяти |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До выполнения | После выполнения |
| 0005 | PUSH DS | 1E | Stack(+0) = 0000 (IP) = 0005 (SP) = 0018 | Stack(+0) = 119C (IP) = 0006 (SP) = 0016 |
| 0006 | SUB AX,AX | 2BC0 | (IP) = 0006 (AX) = 0000 | (IP) = 0008 (AX) = 0000 |
| 0008 | PUSH AX | 50 | (IP) = 0008 (SP) = 0016 Stack(+0) = 119C Stack(+2) = 0000 | (IP) = 0009 (SP) = 0014 Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C |
| 0009 | MOV AX,11AE | B8AE11 | (AX) = 0000 (IP) = 0009 | (AX) = 11AE (IP) = 000C |
| 000C | MOV DS,AX | 8ED8 | (DS) = 119C (IP) = 000C | (DS) = 11AE (IP) = 000E |
| 000E | MOV DX,0000 | BA0000 | (IP) = 000E (DX) = 0000 | (IP) = 0011 (DX) = 0000 |
| 0011 | CALL 0000 | E8ECFF | (IP) = 0011 (SP) = 0014 Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C Stack(+4) = 0000 | (IP) = 0000 (SP) = 0012 Stack(+0) = 0014 Stack(+2) = 0000 Stack(+4) = 119C |
| 0000 | MOV AH, 09 | B409 | (AX)=11AE (IP) = 0000 | (AX)=09AE (IP) = 0002 |
| 0002 | INT 21H | CD21 | (IP) = 0002 | (IP) = 0004 |
| 0004 | RET | C3 | (IP) = 0004 (SP) = 0012 Stack(+0) = 0014 Stack(+2) = 0000 Stack(+4) = 119C | (IP) = 0014 (SP) = 0014 Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C Stack(+4) = 0000 |
| 0014 | MOV DX,0010 | BA1000 | (IP) = 0014 (DX) = 0000 | (IP) = 0017 (DX) = 0010 |

| 0017 | CALL 0000 | E8E6FF | (IP) = 0017 (SP) = 0014 Stack(+0) =0000 Stack(+2) = 119C Stack(+4) = 0000 | (IP) = 0000 (SP) = 0012 Stack(+0) =001A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000 | MOV AH, 9 | B409 | (IP) = 0000 (AX) = 09AE | (IP) = 0002 (AX) = 09AE |
| 0002 | INT 21 | CD21 | (IP) = 0002 | (IP) = 0004 |
| 0004 | RET | C3 | (IP) = 0004 (SP) = 0012 Stack(+0) = 001A Stack(+2) = 0000 Stack(+4) = 119C | (IP) = 001A (SP) = 0014 Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C Stack(+4) = 0000 |
| 001A | RET Far | CB | (IP) = 001A (CS) = 11B2 (SP) = 0014 Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 119C | (IP) = 0000 (CS) = 119C (SP) = 0018 Stack(+0) = 0000 Stack(+2) = 0000 |
| 0000 | INT 20 | CD20 | (AX) = 09AE (CS)= 119C (DS) =11AE (IP) = 0000 (CX) = 007B | (AX) = 0000 (CS)=11B2 (DS) =119C (IP) = 0005 (CX) = 0000 |

Вывод.

В ходе выполнения лабораторной работы была освоена трансляция, изучено, как происходит выполнение и отладка программ на языке Ассемблер, а также разобраны структуры приведенных в работе программ.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

- HELLO1.ASM

; HELLO1.ASM -  упрощенная версия учебной программы лаб.раб. N1

;               по дисциплине "Архитектура компьютера"

; *****************************************************************

; Назначение: Программа формирует и выводит на экран приветствие

;             пользователя с помощью функции ДОС "Вывод строки"

;             (номер 09 прерывание 21h), которая:

;              - обеспечивает вывод на экран строки символов,

;                заканчивающейся знаком "$";

;              - требует задания в регистре ah номера функции=09h,

;                а в регистре dx -  смещения  адреса  выводимой

;                строки;

;              - использует регистр  ax  и  не сохраняет его

;                содержимое.

; ******************************************************************

DOSSEG                                      ; Задание сегментов под ДОС

.MODEL  SMALL                           ; Модель памяти-SMALL(Малая)

.STACK  100h                                ; Отвести под Стек 256 байт

.DATA                                       ; Начало сегмента данных

Greeting  LABEL  BYTE                          ; Текст  приветствия

DB 'Вас приветствует ст.гр.3388 - Сабалиров М.З.',13,10,'$'

.CODE                                ; Начало сегмента кода

mov  ax,@data                        ; Загрузка в DS адреса начала

mov  ds,ax                           ; сегмента данных

mov  dx,OFFSET Greeting              ; Загрузка в dx смещения

; адреса текста приветствия

DisplayGreeting:

mov  ah,9                            ; # функции ДОС печати строки

int  21h                             ; вывод на экран  приветствия

mov  ah,4ch                          ; # функции ДОС завершения программы

int  21h                             ; завершение программы и выход в ДОС

END

2. HELLO1.LST

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/12/24 22:04:22

Page     1-1

; HELLO1.ASM -  упрощенная версия учебной прогр

аммы лаб.раб. N1

;               по дисциплине "Архитектура комп

ьютера"

; *********************************************

********************

; Назначение: Программа формирует и выводит на

экран приветствие

;             пользователя с помощью функции ДО

С "Вывод строки"

;             (номер 09 прерывание 21h), котора

я:

;              - обеспечивает вывод на экран ст

роки символов,

;                заканчивающейся знаком "$";

;              - требует задания в регистре ah

номера функции=09h,

;                а в регистре dx -  смещения  а

дреса  выводимой

;                строки;

;              - использует регистр  ax  и  не

сохраняет его

;                содержимое.

; *********************************************

*********************

DOSSEG

; Задание сегментов под ДОС

.MODEL  SMALL

; Модель памяти-SMALL(Малая)

.STACK  100h

; Отвести под Стек 256 байт

.DATA

; Начало сегмента данных

0000				Greeting  LABEL  BYTE

; Текст  приветствия

0000  82 A0 E1 20 AF E0	   DB 'Вас приветствует ст.гр.3388 - Сабалиров

М.З.',13,10,'$'

A8 A2 A5 E2 E1 E2

A2 E3 A5 E2 20 E1

E2 2E A3 E0 2E 33

33 38 38 20 2D 20

91 A0 A1 A0 AB A8

E0 AE A2 20 8C 2E

87 2E 0D 0A 24

.CODE                                ; Начал

о сегмента кода

0000  BA 0000 R		   mov  dx,OFFSET Greeting              ; Загру

зка в dx смещения

; адрес

а текста приветствия

0003				DisplayGreeting:

0003  B4 09			   mov  ah,9                            ; # фун

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/12/24 22:04:22

Page     1-2

кции ДОС печати строки

0005  CD 21			   int  21h                             ; вывод

на экран  приветствия

0007  B4 4C			   mov  ah,4ch                          ; # фун

кции ДОС завершения программы

0009  CD 21			   int  21h                             ; завер

шение программы и выход в ДОС

END

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/12/24 22:04:22

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e         	Length	 Align	Combine Class

DGROUP . . . . . . . . . . . . .  	GROUP

_DATA  . . . . . . . . . . . .  	002F	WORD	PUBLIC	'DATA'

STACK  . . . . . . . . . . . .  	0100	PARA	STACK	'STACK'

_TEXT  . . . . . . . . . . . . .  	000B	WORD	PUBLIC	'CODE'

Symbols:

N a m e         	Type	 Value	 Attr

DISPLAYGREETING  . . . . . . . .  	L NEAR	0003	_TEXT

GREETING . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0000	_DATA

@CODE  . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  _TEXT

@CODESIZE  . . . . . . . . . . .  	TEXT  0

@CPU . . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  0101h

@DATASIZE  . . . . . . . . . . .  	TEXT  0

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  	TEXT  HELLO1

@VERSION . . . . . . . . . . . .  	TEXT  510

31 Source  Lines

31 Total   Lines

19 Symbols

47994 + 461313 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe  Errors

3. HELLO1.MAP

Start  Stop   Length Name                   Class

00000H 0001AH 0001BH _TEXT                  CODE

0001CH 0004AH 0002FH _DATA                  DATA

00050H 0014FH 00100H STACK                  STACK

Origin   Group

0001:0   DGROUP

4. HELLO2.ASM

; HELLO2 - Учебная программа N2  лаб.раб.#1 по дисциплине

;          Программа использует процедуру для печати строки

;

;      ТЕКСТ  ПРОГРАММЫ

EOFLine  EQU  '$'         ; Определение символьной константы

;     "Конец строки"

; Стек  программы

AStack    SEGMENT  STACK

DW 12 DUP(?)    ; Отводится 12 слов памяти

AStack    ENDS

; Данные программы

DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

HELLO     DB 'Здравствуйте!', 0AH, 0DH,EOFLine

GREETING  DB 'Вас приветствует ст.гр.3388 - Сабалиров М.З.$'

DATA      ENDS

; Код программы

CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Процедура печати строки

WriteMsg  PROC  NEAR

mov   AH,9

int   21h  ; Вызов функции DOS по прерыванию

ret

WriteMsg  ENDP

; Головная процедура

Main      PROC  FAR

push  DS       ;\  Сохранение адреса начала PSP в стеке

sub   AX,AX    ; > для последующего восстановления по

push  AX       ;/  команде ret, завершающей процедуру.

mov   AX,DATA             ; Загрузка сегментного

mov   DS,AX               ; регистра данных.

mov   DX, OFFSET HELLO    ; Вывод на экран первой

call  WriteMsg            ; строки приветствия.

mov   DX, OFFSET GREETING ; Вывод на экран второй

call  WriteMsg            ; строки приветствия.

ret                       ; Выход в DOS по команде,

; находящейся в 1-ом слове PSP.

Main      ENDP

CODE      ENDS

END Main

5. HELLO2.LST

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/12/24 20:49:37

Page     1-1

; HELLO2 - Учебная программа N2  лаб.раб.#1 по

дисциплине

;          Программа использует процедуру для п

ечати строки

;

;      ТЕКСТ  ПРОГРАММЫ

= 0024				EOFLine  EQU  '$'         ; Определение символь

ной константы

;     "Конец строки"

; Стек  программы

0000				AStack    SEGMENT  STACK

0000  000C[			          DW 12 DUP(?)    ; Отводится 12 слов п

амяти

????

]

0018				AStack    ENDS

; Данные программы

0000				DATA      SEGMENT

;  Директивы описания данных

0000  87 A4 E0 A0 A2 E1	HELLO     DB 'Здравствуйте!', 0AH, 0DH,EOFLine

E2 A2 E3 A9 E2 A5

21 0A 0D 24

0010  82 A0 E1 20 AF E0	GREETING  DB 'Вас приветствует ст.гр.3388 - Саб

алиров М.З.$'

A8 A2 A5 E2 E1 E2

A2 E3 A5 E2 20 E1

E2 2E A3 E0 2E 33

33 38 38 20 2D 20

91 A0 A1 A0 AB A8

E0 AE A2 20 8C 2E

87 2E 24

003D				DATA      ENDS

; Код программы

0000				CODE      SEGMENT

ASSUME CS:CODE, DS:DATA, SS:AStack

; Процедура печати строки

0000				WriteMsg  PROC  NEAR

0000  B4 09			          mov   AH,9

0002  CD 21			          int   21h  ; Вызов функции DOS по пре

рыванию

0004  C3			          ret

0005				WriteMsg  ENDP

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/12/24 20:49:37

Page     1-2

; Головная процедура

0005				Main      PROC  FAR

0005  1E			          push  DS       ;\  Сохранение адреса

начала PSP в стеке

0006  2B C0			          sub   AX,AX    ; > для последующего в

осстановления по

0008  50			          push  AX       ;/  команде ret, завер

шающей процедуру.

0009  B8 ---- R		          mov   AX,DATA             ; Загрузка

сегментного

000C  8E D8			          mov   DS,AX               ; регистра

данных.

000E  BA 0000 R		          mov   DX, OFFSET HELLO    ; Вывод на

экран первой

0011  E8 0000 R		          call  WriteMsg            ; строки пр

иветствия.

0014  BA 0010 R		          mov   DX, OFFSET GREETING ; Вывод на

экран второй

0017  E8 0000 R		          call  WriteMsg            ; строки пр

иветствия.

001A  CB			          ret                       ; Выход в D

OS по команде,

; находящей

ся в 1-ом слове PSP.

001B				Main      ENDP

001B				CODE      ENDS

END Main

#Microsoft (R) Macro Assembler Version 5.10                  9/12/24 20:49:37

Symbols-1

Segments and Groups:

N a m e         	Length	 Align	Combine Class

ASTACK . . . . . . . . . . . . .  	0018	PARA	STACK

CODE . . . . . . . . . . . . . .  	001B	PARA	NONE

DATA . . . . . . . . . . . . . .  	003D	PARA	NONE

Symbols:

N a m e         	Type	 Value	 Attr

EOFLINE  . . . . . . . . . . . .  	NUMBER	0024

GREETING . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0010	DATA

HELLO  . . . . . . . . . . . . .  	L BYTE	0000	DATA

MAIN . . . . . . . . . . . . . .  	F PROC	0005	CODE	Length = 0016

WRITEMSG . . . . . . . . . . . .  	N PROC	0000	CODE	Length = 0005

@CPU . . . . . . . . . . . . . .  	TEXT  0101h

@FILENAME  . . . . . . . . . . .  	TEXT  HELLO2

@VERSION . . . . . . . . . . . .  	TEXT  510

52 Source  Lines

52 Total   Lines

13 Symbols

48002 + 461305 Bytes symbol space free

0 Warning Errors

0 Severe  Errors

6. HELLO2.MAP

Start  Stop   Length Name                   Class

00000H 00017H 00018H ASTACK

00020H 0005CH 0003DH DATA

00060H 0007AH 0001BH CODE

Program entry point at 0006:0005